Система балок Posi-STRUT

# Выбор балок для пола – 1,5 кПа

| Шаг | Размер балки | Максим. пролет |
| --- | --- | --- |
| 400 300 mm | 70х45 95х45 | 6.920 7.800 |
| 600 | 70х45 95х45 | 5.550 6.640 |

Примечания:

Указание величин пролётов жирным шрифтом или их выделение серым цветом означает, что на концах балки при производстве должны быть  установлены двойные (DW) детали.