Система балок Posi-STRUT

Размеры скоб, расположение и пустотные пространства для прокладки коммуникаций

### Размеры скоб Posi-STRUT

Зубчатый элемент Posi-STRUT – это металлическая деталь в форме V, штампованная из стали 0,91 мм ASTM 446 категории А (предел текучести 230 МПа, предел прочности 310 МПа) с гальваническим покрытием Z275.

Длина элемента Posi-STRUT 610 мм, которая может быть поделена надвое по центру, образуя 305-мм полускобы. Далее приводятся различные значения высот элементов:

1 – группа зубцов

2 – плоские каналы

3 – глубокий канал поперёк

4 - ушки

4 – установочные ушки Общая длина 610 мм

Общая длина для элемента PS40

Общая длина 610

Общая длина 760 для PS40

## Расположение элементов

При расположении элементов необходимо соблюдать следующие правила:

- Всегда начинайте располагать элементы, начиная с опор, постепенно двигаясь к центру пролёта.

- Первая скоба у опоры соединяется с верхним поясом, а не с нижним.

- Деревянный соединительный элемент должен устанавливаться на каждой опоре и каждой траверсе.

- Траверса должна вплотную примыкать к верхнему поясу. На строительной площадке траверса должна быть прикреплена скобой и прибита гвоздями к верхнему поясу. Для этого соседний элемент Posi-STRUT должен соединяться с нижним поясом в месте расположения опоры.

- Необходимое количество элементов становится меньше к средней трети балки. Это достигается за счёт зигзагообразного расположения чередующихся элементов в центре пролёта. Элементы по обе стороны поясов должны располагаться на внешней трети пролёта, на внутренней трети элементы должны быть по крайней мере на одной стороне балки с прилегающими элементами на противоположной стороне.

- Требование, когда элементы должны крепиться только к одной стороне средней трети балки, позволяет производить изменения для более точного соответствия длине пролёта.

- Максимальное расстояние между соседними элементами на внешней трети балки – 3 мм.

- Если в таблице указаны двойные элементы (жирным шрифтом или выделены цветом, и/или в графе «Код балки» указано DW), двойные элементы требуется располагать близко к местам расположения опор, как показано ниже.

Верхняя пластина

2 Двойные элементы в опорах

Одиночные элементы между опорами

Двойные скобы

## Типичные варианты расположения соединительных элементов

1/3 пролёта

1/3 пролёта

1/3 пролёта

PS …  при пролётах 3900 – 4400

Двойные PS …  при пролётах 5900 – 6100

Типичное расположение при внутренней опоре

Пролёт А/3

Пролёт В/3

Пролёт В/3

Пролёт В/3

Пролёт А

Пролёт В

Пролёт А/3

Пролёт А/3

Элементы с обеих сторон

Элементы только с лицевой стороны

Элементы только с задней стороны

Двойные элементы (с обеих сторон)

Соединение накладками

Накладки для соединения концов бруса крепят симметрично поперёк бруса на обоих концах. Накладки обычно крепятся  до сборки балки и располагаются на расстоянии от точек соприкосновения соединительных элементов. Если соединяются верхний и нижний пояса, накладки должны располагаться на противоположных концах балки.

Накладка

Деревянные соединения для соответствия расстоянию между распорками

Элементы Posi_STRUT при макс. 2400

Пограничная балка с непрерывной опорой

Объёмные пространства для прокладки коммуникаций

С= открытое пространство я центре пролёта

|  | PS-210 |
| --- | --- |
| A (mm) | 210 |
| D (mm) | 120 |
| C (mm) |  |
| H (mm) |  |
| 50 | 280 |
| 75 | 200 |
| 100 | 120 |